от 14.11.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16/67/328/з-00004

предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства

| Настоящее заключение подготовлено в соответствии с требованиями «ТР ТС 018/2011 - Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств» принятого Решением № 877 от 9 декабря 2011 г. (далее ТР ТС 018/2011). Испытательная лаборатория ООО «АвтоПорталПроб» (аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.21МР51 выдан 25.08.2015 г., номер 1578 в «Едином реестре испытательных лабораторий (РФ) по техрегламентам» Таможенного союза), основываясь на заявлении собственника транспортного средства, а также пунктами 75-80 раздела 4 ТР ТС 018/2011, провела предварительную техническую экспертизу конструкции транспортного средства (далее ТС) на предмет возможности и порядка внесения изменений в его конструкцию. Идентификация ТС до внесения изменений в конструкцию согласно предоставленным документам |  |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак |  |
| Идентификационный номер (VIN) |  |
| Марка | ПАЗ-32054 |
| Тип | АВТОБУС |
| Изготовитель и его адрес | ООО « ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД » |
| Категория ТС | М3 |
| Категория (A,B,C,D,E) | D |
| Технически допустимая максимальная масса ТС, кг | 7735 |
| Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 4680 |
| Экологический класс | второй |
| Год выпуска | 2006 г. |
| Модель, номер двигателя | 523400 61013732 |
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 4670 |
| Мощность двигателя (л.с./ кВт) | 130 (96) |
| Номер шасси (рамы) | отсутствует |
| Номер кузова | 60005951 |
| Цвет | БЕЛО-СИНИЙ |
| Паспорт ТС | 52 МЕ №695109 дата выдачи 05.07.2006 г. |
| Свидетельство о регистрации ТС | 48 ХМ №271171 дата выдачи 19.11.2011 г. |
| Сведения о собственнике ТС (фамилия, имя, отчество или наименование организации, адрес места жительства или юридический адрес) | г. Липецк, |

- Изменения, вносимые в конструкцию транспортного средства.

На транспортное средство устанавливается комплект газобаллонного оборудования для питания. двигателя Топливо

- Правомерность изменений вносимых в конструкцию транспортного средства.

2.1 При установке оборудования для питания двигателя газообразным топливом необходимо руководствоваться требованиями п. 8, Приложения № 9 к ТР ТС 018/2011.

- На транспортные средства может устанавливаться только газобаллонное оборудование, тип которого был сертифицирован по Правилам ООН № 115 для соответствующего семейства ТС.

- Размещение и установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом должны осуществляться в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N N 36, 52, 66 и 115.

- Производитель работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства должен предоставить следующие документы:

- заверенные изготовителем, или поставщиком копии сертификатов соответствия, действующих по сроку, на отдельные элементы оборудования – согласно требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным Постановлением Правительства РФ N720 от 10 сентября 2009 года, либо, согласно действующего ТР ТС 018/2011, утвержденного Решением Комиссии ТС №877 от 09 декабря 2011 года;

- сертификат соответствия на услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, содержащий следующие коды работ по ОКУН: 017603 – переоборудование ТС для работы на компримированном природном (КПГ) или сжиженном нефтяном (СНГ) газах; 017604 – проверка герметичности и опрессовка систем питания газобаллонных ТС;

- заявление-декларацию производителя работ о внесение изменений в конструкцию ТС, о проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания, о проведении регулировки газового оборудования  и о соответствии предельно допустимого содержания оксида углерода (CO) в отработавших газах транспортного средства требованиям приложения N 8 к настоящему техническому регламенту.

Примечание: в отношении транспортных средств экологических классов 0, 1 и 2 применяются Правила ЕЭК ООН N 115, включая дополнение 1, в отношении транспортных средств других экологических классов применяются Правила ЕЭК ООН N 115, включая дополнения 1 - 4.

2.2.  Должны соблюдаться следующие требования Приложения № 8 к ТР ТС 018/2011:

- на каждый устанавливаемый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем;

- на каждом устанавливаемом газовом баллоне должен быть четко и нестираемо нанесены  номер, присвоенный производителем и отметка о проведении освидетельствования;

Пункт22_Пункт22

Не допускается:

- использование газовых баллонов с истекшим сроком годности или с просрочкой их периодического освидетельствования;

2.3. Работы по установке газобаллонного оборудования должны производиться в соответствии с «Методическими рекомендациями по установке газобаллонного оборудования на колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации в Российской Федерации», утвержденными распоряжением Минтранса России от 30 июля 2012 г. № НА-96-р. Дополнительно, при выполнении работ по установке газобаллонного оборудования необходимо использовать межгосударственный стандарт ГОСТ 31972-2013 «Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования».

- Описание производимых работ.

3.1  Установить сертифицированное оборудование для питания двигателя газообразным топливом, в соответствии с требованиями изготовителя оборудования.

3.2. В соответствии с «Методическими рекомендациями по установке газобаллонного оборудования на колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации в Российской Федерации», утвержденными распоряжением Минтранса России от 30 июля 2012 г. № НА-96-р, должны соблюдаться следующие правила:

- в случае монтажа газового баллона в грузовом отсеке ТС, на горловине баллона монтируется вентилируемый кожух (либо обеспечивается вентилируемая полость горловины), имеющий (-ая) открытый выход в атмосферу;

- любое избыточное давление в газовой системе, превышающее рабочее, должно автоматически компенсироваться с помощью соответствующих устройств;

- газовое заправочное устройство (ВЗУ) должно быть установлено таким образом, что бы при заправке баллона исключалась возможность попадания и скопления паров газа в салоне, грузовом пространстве и закрытых полостях транспортного средства;

- газопровод должен иметь компенсаторные кольца для предотвращения повреждения при перекосах рамы/-кузова ТС и защищен резиновой или пластмассовой оплеткой. В точках крепления газопровода устанавливается защитная прокладка ;

- никакая деталь газовой системы, не должна выступать за внешние габариты ТС, за исключением газового заправочного устройства, если оно не выступает более чем на 10 мм за номинальные очертания кузова;

3.3. Произвести опрессовку и проверку герметичности газовой системы питания, настроить топливоподачу и проверить содержание вредных веществ в отработавших газах в соответствии с требованиями п. 9.1 Приложения № 8 к ТР ТС 018/2011.

- Рекомендации по выбору производственной базы.

Работа  по внесению изменений в конструкцию ТС, должна производиться предприятием, организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим сертификат соответствия на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей соответствующей категории, в том числе, на выполнение работ по переоборудованию ТС для работы на сжатом природном или сжиженном нефтяном газах (коды услуг по ОКУН 017601-017604).

- Заключение.

В результате предварительной технической экспертизы установлено, что в случае соблюдения выше перечисленных условий при выполнении работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, сохраняется соответствие ТС требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

При положительных результатах проверки после внесения изменений в конструкцию ТС на соответствие требованиям  безопасности  и проведения технического осмотра, оно может быть допущено к участию в дорожном движении в качестве транспортного средства категории М3.